Troubleshooting

	Logger schaltet nicht ein
	· kontrolliere, dass kein USB-Kabel angeschlossen ist
· kontrolliere ob die Batterien geladen sind
· wenn diese Aktionen nicht zum Erfolg führen, folge den nachfolgenden Instruktionen

	Blockiert: der Logger reagiert nicht
	· entferne das Velcro mit einer Schraube auf der Rückseite
· entferne die Batterieabdeckung (eine Schraube unten)

· entferne die Batterien für ein paar Sekunden
· installiere die Batterien, schliesse das Batteriefach und befestige das Velcro
· starte den Logger

	Logger piept doppelt; generelle Fehlermeldung
	· beim Startschirm: gib den QNH ein, um den Loggingvorgang zu starten

· Lese die Instruktionen auf der Anzeige.

	Logger zeigt keine Position an 
	· Es kann ein paar Minuten dauern, bis der Logger genügend Satelliten gefunden hat.
· Kontrolliere, dass der Logger aufrecht montiert ist und freie Sicht zum Himmel hat.


Laden
Zum Laden des Loggers, das Lade-Gerät auf der rechten Seite nähe “Flight Navigation” unter der Gummi-Abdeckung anschliessen. Zwei rote LED unten am Gerät werden leuchten oder blinken.


[image: image1.jpg]



Balloon Competition Logger

Kurzanleitung
Version 1.2

Links
Tutorial:
www.balloonloggers.org/tutorial (by Mathijs R. de Bruijn)
Infos & Treiber: 
www.balloonloggers.org
Einschalten
1. Drücke [image: image2.png]


 um den Logger einzuschalten
Zu diesem Zeitpunkt darf kein USB Kabel angeschlossen sein.
2. Drücke [image: image3.png]


um das Einschalten zu bestätigen
3. Gib den aktuellen QNH ein.
Benutze dazu die Angaben auf dem Aufgabenblatt.
4. New flight?
Logger fragt möglicherweise, ob dies eine neue Fahrt ist. Entsprechend beantworten.
5. Dein Logger ist einsatzbereit.
Standardübersicht
	[image: image23.png]7 =
Pasition

5519761
32U 0314024

Atude

569t o 1013

150 27072009

s soL




Satelliten / Batterieanzeige
	

	Position
	
[image: image4.png]




	Höhe (barometrisch)
	

	Zeit (lokal)
	

	Piloten ID, Logger S/N
	

	Marker abgeworfen
	

	Ziele deklariert
	

	Softkeys



	


Abschalten
1. Drücke [image: image5.png]


 während 5 Sekunden
2. Drücke [image: image6.png]


für die Bestätigung
Es dauert ca. 15 Sekunden um den Track auf die SD Karte zu speichern. Der Logger wird nach dem Speichern automatisch abschalten. Du musst dann 5 Sekunden warten, bevor der Logger wieder eingeschaltet werden kann.
Marker abwerfen
1. Drücke [image: image7.png]Drop Marker



 und wähle die Markernummer 
[image: image8.png]


 - [image: image9.png]


 um den Markerabwurf vorzubereiten.
2. Dein Logger ist auf Stand-by für den Markerabwurf.
Im unteren Bereich der Anzeige wird die Position weiter aktualisiert.
3. Drücke [image: image10.png]


um den Marker abzuwerfen oder [image: image11.png]


 um zur Standardübersicht zurückzukehren.
Auf der Standardübersicht ist der entsprechende Marker nun als abgeworfen markiert (schwarzer Hintergrund).
Ziel deklarieren

1. Drücke [image: image12.png]Declare Goal



 und wähle ein Ziel [image: image13.png]


 - [image: image14.png]


 um die Zieldeklaration vorzubereiten.
2. Gib das entsprechende Ziel ein (3 Zeichen). Benutze die Pfeile [image: image15.png]Drop Marker



 [image: image16.png]Declare Goal



 zur Navigation.
3. Falls nötig gib die Höhe ein oder drücke [image: image17.png]Declare Goal




4. Drücke [image: image18.png]


um die Deklaration zu speichern oder [image: image19.png]


 um zur Standardübersicht zurückzukehren.
Auf der Standardübersicht ist das entsprechende Ziel nun als deklariert markiert (schwarzer Hintergrund).

Du kannst die Eingabe nur abbrechen, wenn du dich mit dem Curser nicht in einem Textfeld befindest. Drücke [image: image20.png]Declare Goal



 bis der Hintergrund von [image: image21.png]


 schwarz wird, dann Drücke [image: image22.png]



Benutze die erste Zeile der Tastatur um die Softkeys anzuwählen





sensitiver Bereich





sensitiver Bereich





!








